分割代型台阶面识别

- 图片按Section10，SectionBig, SectionMedium, SectionLittle分类后；

- 对当前图片P，如果定义为Section10，SectionBig,则不处理，如果定义为SectionMedium和SectionLittle（输出该参数），则统计实体截面积 S<ST（现有基牙约63mm2，可设置为100，开放该参数）的实体的数量N（输出该参数）；

- 进一步，如果N>NT(可先设定为20，开放该参数) ，则对第2步中实体截面积S<ST的实体识别外接矩形轮廓长L和宽W；

- 接着对下一张图片P+1以第2步和第3步方式处理，输出图片P与图片P+1中已进行外接矩形轮廓识别的所有对应实体轮廓长差值ΔL和轮廓宽差值ΔW

- 若图片P与图片P+1中已进行外接矩形轮廓识别的对应实体轮廓长差值ΔL和轮廓宽差值ΔW在0.2mm−0.732∗Lmm 或者 (0.2mm−0.732∗Wmm)，此时给图片P的前后 m (先设置为5，开放该参数) 张图片打上标签(SectionJump = True，默认为False)（输出图片层数和标签信息）

- 根据工艺包中的配置参数SectionJumpVcompensation = xxx，在打印过程中当前切片层识别到SectionJump = True时，对当前工艺包段中的运动速度使用SectionJumpVcompensation = xxx降速